OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA KONSTRUKCYJNA

ŚCIANA ŻELBETOWA HOLU (POZ.12) I ŁAWA FUNDAMENTOWA (POZ.8)

- Część formalno – prawna.

- Podstawa opracowania projektu

- Inwestycja:  ROZBUDOWA I PRACE KONSERWATORSKO-REMONTOWE W ZABYTKOWYCH BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. dr. WITOLDA BEŁZY W BYDGOSZCZY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZADASZENIEM DZIEDZIŃCA W RAMACH PROJEKTU „DROGA DO NOWOCZESNOŚCI”

- Obiekt:  Rozbudowa o zadaszenie dziedzińca

- Adres: działki nr 37,39,45,46, ul. Długa 39, Stary Rynek 22 i 24, 85-034 Bydgoszcz

- Inwestor: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy im. dr Witolda Bełzy, ul. Długa 39, 85-034 Bydgoszcz,

- Dane ewidencyjne

- Obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO O CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ.

- Adres: ul. Leopolda Staffa 1, 85-064 Bydgoszcz, dz. Nr 24, 25, obręb 471

- Inwestor: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 80-064 Bydgoszcz

- Podstawa opracowania projektu

- wytyczne dotyczące branży architektonicznej,

- szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia, spotkania robocze, uzgodnienia międzybranżowe,

- inwentaryzacja istniejącego budynku,

- dokumentacja z badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną wykonana przez „GEOactiv” Piotr Tański wykonaną w kwietniu 2018 r.

- przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, dane z literatury fachowej oraz normy budowlane i branżowe, w szczególności:

PN-EN 1990 „Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1991 „Oddziaływania na konstrukcje”

PN-EN 1992 „Projektowanie konstrukcji z betonu”

PN-EN 1993 „Projektowanie geotechniczne”

2.   Warunki gruntowo - wodne

W kwietniu 2018 roku zostały przeprowadzone badania geotechniczne podłoża na terenie projektowanego budynku. Badania wykonała firma „GEOactiv” Piotr Tański. Badania zostały załączone do niniejszego opracowania.

Na podstawie przeprowadzonych badań podłoża stwierdzono, że na terenie projektowanego budynku panują korzystne warunki do bezpośredniego, zaliczam warunki gruntowe do prostych. Wg badań geotechnicznych ława fundamentowa ściany żelbetowej holu posadawiana będzie w piaskach średnich i grubych w stanie średnio-zagęszczonym i zagęszczonym. Nasypy niekontrolowane rozpoznane zostały do głębokości 1,0 m p.p.t., nie mogą one stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów.

Zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym zostało rozpoznane w obrębie fundamentów ściany na głębokości 1,4 m p.p.t., nie można wykluczyć okresowego występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia. W przypadku pojawienia się wody gruntowej w wykopie należy miejscowo wykonać odwodnienie w celu obniżenia zwierciadła wody gruntowej na okres wykonywania prac fundamentowych minimum 0,5m poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Należy również uwzględnić odpowiedni rodzaj izolacji fundamentów zabezpieczającej przed wilgocią.

Wszystkie stopy fundamentowe konstrukcji zadaszenia mogą być posadawiane na rodzimych gruntach za wyjątkiem: torfów, namułów organicznych, gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym o gruntów sypkich w stanie luźnym. W razie natrafienia podczas wykopów na któryś z wyżej wymienionych gruntów, należy je wybrać i zastąpić gruntem piaszczystym odpowiednio zagęszczonym (wskaźnik zagęszczenia Is>0,94).

Ze względu na występującą stosunkowo dużą ilość gruntów piaszczystych z domieszkami frakcji ilastej wskazana należy chronić wykopy przed dopływem wody (opady).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. poz.463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) projektowany obiekt kwalifikuje się do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.   Opis konstrukcji ławy fundamentowej dla projektowanej ściany żelbetowej holu (POZ.8)

Zaprojektowano fundamenty żelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojone stalą klasy A-IIIN (RB 500W). Otulina do prętów: 50mm. Fundamenty posadowione będą na poziomie posadowienia przyległych projektowanych fundamentów czyli -1,450. Pod fundamentami należy wykonać warstwę chudego betonu klasy C10/15 o grubości minimum 100mm.

4.   Opis konstrukcji ściany żelbetowej holu (POZ.12)

Zaprojektowano ścianę żelbetową o grubości 400mm i wysokości 12,85m z betonu klasy C25/30, zbrojoną stalą klasy A-IIIN (RB 500W). Klasa odporności ogniowej dla ściany: R120. Otulina do prętów: 55mm. W ścianie zaprojektowano otwory zgodnie z załączonym rysunkiem KS-01.

Ściana została utwierdzona w ławie fundamentowej POZ.8, na ścianie opierają się poniższe elementy konstrukcji:

- POZ.4.6 (belka żelbetowa 400x300mm) – belki opierają się na poziomach: +3,250 i +7,000, belki stanowią podparcie projektowanej ściany

- STROP NR 1 (strop żelbetowy VECTOR o grubości 240mm)

- STROP NR 5 (strop żelbetowy VECTOR o grubości 240mm)

- POZ. 2.0 (belka żelbetowa 500x240mm) – belka opiera się na poziomie +10,650 – belka stanowi podparcie projektowanej ściany

- POZ. 2.5 (belka żelbetowa 600x240mm) – belka opiera się na poziomie +10,550 – belka stanowi podparcie projektowanej ściany

- POZ. 11 (belka stalowa HEB260) – belki opierają się poziomach: +3,390 i +7,140 – belki te nie stanowią podpory dla projektowanej ściany, w miejscach oparcia ich na ścianie należy zapewnić możliwość ugięcia się projektowanej ściany max 20mm

7.   Przyjęte obciążenia dla ściany  żelbetowej holu

Obciążenia stałe:

- ciężar własny ściany: 10,00 kN/m2 (γf=1,10)

Obciążenie wiatrem ( I strefa obciążenia wiatrem )

- parcie wiatru: 1,16 kN/m2 (γf=1,50)

Reakcje z elementów opierających się na ścianie:

- reakcja z belki żelbetowej POZ. 2.0 (oś III): 62,00 kN (reakcja obliczeniowa)

- reakcja z belki żelbetowej POZ. 0.2 (oś II): 108,30 kN (reakcje obliczeniowe)

- reakcja z belek żelbetowych POZ. 4.6 (przy osi 1): 57,00 kN (reakcja obliczeniowa)

- reakcja z belek stalowych POZ. 11 (przy osi II): 16,9 kN (reakcje obliczeniowe)

8.   Reakcje obciążające belki które stanowią podporę dla ściany

- reakcja na belkę żelbetową POZ. 2.0 (reakcja ściskająca belkę):

  - 75,22 kN (reakcja charakterystyczna)

  - 112,84 kN (reakcja obliczeniowa)

- Reakcja na belkę żelbetową POZ. 2.5 (reakcja ściskająca belkę):

  - 19,52 kN (reakcja charakterystyczna)

  - 29,28 kN (reakcja obliczeniowa)

8.   Plan bezpieczeństwa o ochrony zdrowia

Szczegółowy plan BIOZ dotyczący również projektowanej ściany żelbetowej holu został zawarty w głównej części konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Opracował

mgr inż. Szymon Stróżniak